Maschine:   __________

Nach jedem Auftrag sind folgende Reinigungsschritte durchzuführen und nach Abschluss per Unterschrift und Stempel auf den jeweiligen Produktionsdokumenten zu protokollieren!

Reinigungsmittel:

- Böden: Wischroboter: Johannes Kiehl: Rivas (1:1000 bis 1:60 mit Wasser), Interflon Fin Clean All² (maschinell 1:200 mit Wasser / manuell 1:10-1:50 mit Wasser)

- Tische, Türen, Wände, Fenster, sonstige wasserfeste Flächen: Interflon Fin Clean All² (1:20-1:200 mit Wasser)

- Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Kunststoffteile: Interflon Fin Clean All² (1:10-1:100 mit Wasser)

- schwer zugängliche Maschinenstellen, Maschinenteile, Werkzeuge, Kunststoffteile: Interflon: Power Wibes (Reinigungstücher)

Achtung! Dose Power Wibes muss sofort nach Entnahme eines Tuches wieder verschlossen werden.

- Verfärbungen und Starkschmutz mit Interflon Metal Clean in Sprühflasche. Die zu behandelnde Stelle einsprühen, einwirken lassen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Bei hartnäckigem Schmutz bei Bedarf wiederholen.

Reinigungsgeräte: Böden: Bodenwischer oder Bodenreinigungsmaschine, Mikrofasertücher

Desinfektionsmittel: Isopropanol UN1219 (70 %), in Sprühflasche (700ml Isopropanol 70% zu 300ml Wasser)

Häufigkeit: nach jeder abgeschlossenen Produktionscharge / *wöchentlich, bei Bedarf auch öfter

Legende: NR = Nassreinigung / TR = Trockenreinigung / DE = Desinfektion

| Checkliste Reinigung Maschine: | Methode |
| --- | --- |
| Boden* | NR |
| Türen, Fenster, Wände, Schränke, sonstige Flächen* | NR |
| Arbeitstische | NR+DE |
| Waagen | NR+TR+DE |
| Abfallbehälter | Leerung + NR |
| Trittstufen | NR |
| Maschine bzw. montierte Maschinenteile | NR+TR+DE |
| Förderbänder | NR+TR+DE |
| Ölung der Maschine | mittels Interflon: Food Lube |
| Maschineninnenraum | TR |
| Arbeitsgeräte und Werkzeuge | NR+TR+DE |
| Schläuche | NR+TR |
| Maschinenteile | NR+TR+DE |

Nach der Reinigung muss die Maschine abgedeckt und ggfls. verschlossen werden!